# TMS PC 실행 가이드

Windows 설치와 시험 운용 및 데이터 분석

작성 기준 2026년 10월 4일

이 문서는 TMS-PC를 처음 설치하는 사용자와 시험 담당자를 위한 실행 안내서입니다. PowerShell에서 GUI를 실행하고 Mock 시험을 수행한 뒤, 실제 TMS USB VCP 연결과 CSV 분석 및 SD 바이너리 변환을 진행하는 방법을 설명합니다.

먼저 Mock 모드에서 버튼 순서와 상태 변화를 익히세요. 실제 장비 연결 코드는 지정된 펌웨어에 맞춰 구현되어 있지만, 실제 USB 연결과 추진기 운용 검증은 아직 수행하지 않았습니다.

## 바로 실행하기

현재 작업 폴더 C:\odyssey\test에 가상 환경과 의존성이 설치되어 있다면 다음 두 줄로 Mock GUI를 실행합니다.

Set-Location "C:\odyssey\test"

.\.venv\Scripts\python.exe -m tms_pc.main --mock

정상 실행 시 TMS-PC 창이 열리고 Mock TMS에 자동 연결됩니다. Voltage와 Runtime이 계속 갱신되는지 확인하세요.

## 문서 구성

| 쪽 | 내용 |
| --- | --- |
| 2 | 설치와 실행 명령 |
| 3 | 화면 구성과 고정 추력 Mock 시험 |
| 4 | CSV Profile과 로드셀 Calibration |
| 5 | 실제 TMS 연결과 시험 종료 |
| 6 | CSV 분석과 결과 내보내기 |
| 7 | SD 바이너리 파일 변환 |
| 8 | 문제 해결과 Fault 확인 |
| 9 | 명령 모음과 검증 및 참고 자료 |

운용 원칙  명령을 보냈다는 사실만으로 적용 또는 정지를 판단하지 않습니다. 화면의 TMS Feedback과 실제 장비 상태를 확인하세요. PC 프로그램은 독립적인 안전 시스템이 아닙니다.

# 1 설치와 실행

## 1 1 준비 조건

Windows에서 Python 3.11 이상과 프로젝트 파일이 필요합니다. GUI 화면을 사용할 수 있는 데스크톱 환경에서 실행하세요. 본 프로젝트의 테스트 기록은 Python 3.13.5 환경을 포함합니다.

이 문서의 경로는 현재 작업 폴더 C:\odyssey\test를 기준으로 합니다. 다른 폴더에 프로젝트를 복사했다면 Set-Location의 경로만 해당 폴더로 변경하세요. requirements.txt와 src 폴더가 있는 위치가 프로젝트 루트입니다.

Set-Location "C:\odyssey\test"

python --version

Test-Path .\requirements.txt

Python 버전이 3.11 이상이고 마지막 명령이 True를 출력하는지 확인합니다. python을 찾지 못하면 설치된 Python 또는 py 런처를 확인합니다.

## 1 2 최초 설치

python -m venv .venv

.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt

첫 번째 명령은 프로젝트 전용 가상 환경을 만들고, 두 번째는 프로젝트와 의존성을 설치합니다. 네트워크 연결이 필요할 수 있습니다. requirements.txt에는 editable 프로젝트 설치, pytest, PyInstaller가 포함되어 있어 별도의 pip install -e . 명령은 필요하지 않습니다.

이미 설치되어 있다면 이 단계를 반복하지 않고 실행 명령부터 사용하세요. 의존성 또는 설치 경로가 바뀌었다면 두 번째 명령을 다시 실행합니다.

## 1 3 목적에 맞는 실행

Mock 자동 연결로 실행하려면 다음 명령을 사용합니다.

.\.venv\Scripts\python.exe -m tms_pc.main --mock

실제 TMS 연결을 준비하거나 수동 연결하려면 자동 연결 없이 실행합니다.

.\.venv\Scripts\python.exe -m tms_pc.main

설치된 CLI도 같은 프로그램을 실행합니다.

.\.venv\Scripts\tms-pc.exe --mock

가상 환경 활성화는 필수가 아닙니다. 위 명령은 사용할 Python을 직접 지정하므로 PowerShell 실행 정책 때문에 Activate.ps1을 실행하지 못하는 경우에도 사용할 수 있습니다. 콘솔을 남겨 두면 시작 오류 메시지를 확인하기 쉽습니다.

# 2 화면 구성과 Mock 고정 추력 시험

## 2 1 화면 읽기

| 위치 | 역할 |
| --- | --- |
| 상단 연결 영역 | Mock TMS 또는 COM 포트 선택, Baud 입력, Refresh COM, Connect, Disconnect |
| 상태 영역 | TMS Mode, Mode Run, Thrust Enable, 통신 메시지, Fault 확인 |
| Standby | 센서 값과 실시간 그래프 확인 |
| Calibration | 기준 하중 입력, RAW 취득, 보정점 추가, 회귀 계산 |
| Measurement | Enable, Start, 추력 명령, Profile, Stop |
| Analysis | CSV 검증, 구간 분석, 파일 비교, CSV 및 PNG 저장 |

왼쪽 메뉴를 클릭하면 화면만 바뀝니다. 실제 운용 모드는 각 화면의 Enter STANDBY, Enter CALIBRATION, Enter MEASUREMENT 버튼으로 별도 요청합니다.

연결 직후에는 상태 보고를 기다립니다. CONNECTED와 센서 값 갱신을 확인한 다음 조작하세요. 명령 응답 대기 중에는 여러 버튼이 잠기며 Stop은 가능한 조건에서 사용할 수 있습니다.

## 2 2 고정 추력 시험 순서

1. --mock으로 실행하고 연결 상태와 Voltage 및 Runtime 갱신을 확인합니다.

2. Measurement 메뉴를 클릭하고 Enter MEASUREMENT를 누릅니다. TMS Mode가 MEASUREMENT인지 확인합니다.

3. Use CSV Profile이 꺼져 있는지 확인하고 Enable Thrust를 누릅니다. Thrust Enable이 True로 바뀌고 Measurement State가 READY가 될 때까지 기다립니다.

4. Start를 누릅니다. Mode Run이 True, Measurement State가 RUNNING인지 확인합니다.

5. Constant Thrust에 시험할 값을 0~100% 범위로 입력합니다. Mock 연습 예시로 10%를 사용할 수 있습니다. Send Thrust Command를 눌러 실제 적용을 요청합니다.

6. PC Commanded와 TMS Applied를 비교하고 센서 그래프를 확인합니다. 숫자 입력만으로는 명령이 적용되지 않습니다.

7. Stop을 누릅니다. Mode Run과 Thrust Enable이 False이고 적용 추력이 0인지 확인합니다. Mock에서는 FINISHED 상태가 남을 수 있으므로 Enter STANDBY로 돌아갑니다.

8. 새 시험은 Measurement 모드에 다시 진입하고 Enable과 Start를 각각 수행합니다. 재연결 후에도 이전 시험을 자동 재시작하지 않습니다.

Mock: Force Communication Lost는 시뮬레이터 통신 상실 점검용입니다. 실제 장비의 정지 검증을 대신하지 않으며 실제 연결에서는 사용할 수 없습니다.

# 3 Profile 시험과 로드셀 보정

## 3 1 CSV Profile 시험

1. Measurement 화면에서 Load Profile CSV를 누르고 examples\thrust_profile.csv를 선택합니다. Profile Preview를 확인합니다.

2. Use CSV Profile을 선택합니다. 파일을 읽는 작업이 끝나고 명령 응답 대기가 해제된 뒤 진행합니다.

3. Enter MEASUREMENT → Enable Thrust → Start 순서로 진행합니다. Profile은 첫 실행 telemetry의 TMS Runtime을 기준으로 진행됩니다.

4. Profile 명령은 기본적으로 선형 보간됩니다. 완료 시 프로그램이 Stop을 요청하므로 종료 Feedback을 확인합니다. Profile 사용 중에는 Constant 명령을 별도로 보내지 않습니다.

Profile CSV의 첫 줄은 time_s,thrust_percent입니다. 최소 두 개의 유한한 행이 필요하고, 시간은 음수가 아니며 엄격히 증가해야 합니다. 명령 범위는 0~100%입니다.

time_s,thrust_percent

0,0

1,20

3,50

5,0

위 숫자는 형식 설명용입니다. 실제 장비에 사용할 Profile은 시험 담당자가 별도로 결정해야 합니다. 실행 중 시간이 역행하면 Stop을 요청합니다.

## 3 2 Calibration 순서

1. 기존 시험을 정지하고 Standby로 돌아갑니다. Calibration 화면에서 Enter CALIBRATION을 누릅니다.

2. Reference Load에 기준 하중을 N으로 입력합니다. Mock에서는 이 값이 모의 적용 하중으로 사용됩니다. 실제 장비에서는 실제 하중을 가한 상태의 RAW 값을 취득합니다.

3. Acquire Start를 누르고 Raw samples acquired가 늘어나는지 확인합니다. Acquire Stop을 누르고 응답을 기다린 뒤 Add Point를 누릅니다.

4. 서로 다른 기준 하중에서 반복합니다. 최소 두 보정점이 필요하며, 여러 점으로 분포와 회귀 결과를 확인하는 것이 좋습니다.

5. Calculate Regression을 눌러 slope, zero offset, R²와 그래프를 확인합니다. Mock에서 Apply to TMS를 누르면 계수 Feedback을 확인할 수 있습니다.

회귀식은 Raw = a × 기준 하중 + b이며 펌웨어 식은 F = (Raw − zero_offset) / scale_factor입니다. 펌웨어의 scale_factor는 slope a입니다. 화면에 별도로 표시되는 N/raw 값은 그 역수이므로 혼동하지 마세요.

실제 장비에서는 Acquire Start가 먼저 Calibration Run을 요청하고 상태 응답 후 Acquire를 요청합니다. 현재 펌웨어 보고서에는 계수 echo/ACK가 없어 실제 Apply to TMS는 비활성화되어 있습니다. 계산된 계수의 적용 완료를 이 GUI로 확인할 수 없습니다.

# 4 실제 TMS 연결과 시험 종료

## 4 1 USB 연결

본 구현은 Rocket Avionics System의 Thrust Measurement Board 펌웨어 커밋 bd60824을 기준으로 합니다. 해당 버전과 다른 펌웨어를 사용한다면 명령 및 보고서 규격을 다시 대조해야 합니다.

1. TMS를 USB 데이터 케이블로 PC에 연결합니다. Windows 장치 관리자에서 USB VCP의 COM 번호를 확인합니다.

2. --mock 없이 GUI를 실행합니다. Refresh COM을 눌러 목록을 갱신하고 장치의 COM 포트를 선택합니다.

3. Baud에 양의 정수를 입력합니다. 예를 들어 115200을 선택할 수 있습니다. 현재 펌웨어의 USB CDC는 line coding을 적용하지 않으므로 이 숫자가 USB 전송률을 정하지 않습니다. 2Mbps는 TMS와 추력기 사이의 UART 규격입니다.

4. Connect를 누르고 상태가 갱신되는지 확인합니다. 연결 중에는 포트와 Baud 변경이 잠깁니다.

5. Fault, ADC valid, Calibrated bits, Thruster age를 확인합니다. valid=1은 ADC 취득 성공, calibrated bit0은 로드셀, bit1은 나머지 아날로그 보정입니다. 미보정 값이 N/A로 보이는 것은 예상 동작입니다.

## 4 2 실제 시험의 시작 조건

Measurement 모드 진입 → Enable Feedback → 최신 추력기 보고 → Start Feedback → 별도 추력 명령 순서입니다. Start에는 500ms 이내 추력기 보고가 필요하며 펌웨어에서 SD 파일 준비 여부도 검사합니다. 시험할 추력 값은 담당자가 결정합니다.

PC는 I/O worker에서 100ms마다 Heartbeat를 보냅니다. 기준 펌웨어의 PC 및 추력기 timeout은 각각 500ms, 메인 루프 deadline은 100ms입니다. PC STATUS timeout 기본값은 300ms입니다.

압력은 단위가 미확정이므로 실제 연결 화면에서 firmware unit TBD로 표시합니다. board_config.h의 아날로그 변환 상수를 확정하기 전에는 보정된 물리량으로 사용하지 마세요. deg_m은 서보모터 관련 원본 값이며 목표/실제 각도와 단위는 추가 확인이 필요합니다.

## 4 3 종료와 재연결

1. Stop을 누릅니다. 실제 연결에서는 ID 8 명령으로 추력 0, Disable, Run/Acquire 해제 후 Standby 전환을 요청합니다.

2. TMS Mode가 STANDBY, Mode Run과 Thrust Enable이 False, TMS Applied가 0인지 확인합니다. 실제 장비의 정지도 확인합니다.

3. 확인 후 Disconnect를 누르고 창을 닫습니다. Emergency Stop Request는 Safe 모드 요청이며 하드웨어 비상정지 장치를 대신하지 않습니다.

현재 창 닫기와 Disconnect는 Stop Feedback을 기다리지 않고 통신을 종료합니다. 운용 중에는 창 닫기를 정지 절차로 사용하지 마세요. 통신 상실 시 최종 차단은 펌웨어에 의존하며, 정지 확인이 없으면 PC 화면만으로 멈췄다고 판단할 수 없습니다.

Fault 원인을 해결한 뒤 명시적 모드 요청과 정상 상태 응답으로 복구합니다. STATUS timeout이면 재연결 후 모드 진입과 준비 절차를 다시 수행합니다.

# 5 CSV 분석과 결과 저장

## 5 1 예제 분석

1. Analysis 메뉴를 선택하고 Load CSV Files를 누릅니다. examples\sample_log.csv를 선택합니다. 여러 파일을 선택해 비교할 수도 있습니다.

2. 검증 표에서 Severity, CSV Row, Column, Problem을 확인합니다. FATAL이 있으면 해당 파일 분석이 불가능합니다. WARNING으로 제외된 행이 있는지도 확인하세요.

3. Start Time과 End Time을 원래 TMS Runtime 기준으로 지정하고 Analyze Range를 누릅니다. 시작은 종료보다 작아야 하고 선택 구간에는 최소 두 샘플이 필요합니다.

4. 채널을 선택해 그래프와 통계를 확인합니다. Align Start Time은 비교 그래프의 시간 정렬에만 적용되며 분석 구간의 원래 시간은 바꾸지 않습니다.

5. 동응답에서 특정 전이를 분석하려면 Manual Step Time을 선택하고 전이 시간을 입력합니다. 자동 분석은 대표 명령 변화 하나만 선택하며 다중 step 자동 분할은 제공하지 않습니다.

## 5 2 입력 형식

| 필수 컬럼 | 단위 또는 형식 |
| --- | --- |
| runtime | 초 단위의 TMS 시간 |
| thrust_command | 적용된 추력 명령 0~100% |
| motor_voltage / motor_current | V / A |
| load_cell / pressure | N / kPa |
| tms_mode / thrust_enable | 모드 enum 이름 / 0 또는 1 |

CSV는 UTF-8 헤더를 사용합니다. 선택 컬럼 raw_load_cell은 RAW 값, thrust_reference_n은 목표 추력 N입니다. Tracking은 같은 단위의 목표 추력이 있을 때만 계산하며 명령 %와 추력 N을 직접 Tracking 오차로 비교하지 않습니다.

필수 컬럼 누락, 충분한 유효 행 부재, 시간 순서 이상은 치명적 오류입니다. NaN/inf/비숫자, 잘못된 상태와 범위, 중복 시간은 행 단위로 보고하고 제외합니다. 단위는 자동 변환하지 않습니다.

## 5 3 결과 내보내기

Export All Results CSV를 눌러 출력 폴더를 선택합니다. 파일별로 processed, range, statistics, summary, validation CSV를 저장합니다. 원본 파일 이름과 timestamp가 출력 이름에 포함됩니다.

Export Graph PNG로 현재 비교 그래프를 저장합니다. 원본 CSV는 수정하지 않습니다. 현재 동응답 상세 결과는 화면에 표시되지만 별도 dynamic CSV에는 저장되지 않으므로 필요한 경우 화면 결과도 기록하세요.

펌웨어 BIN 변환 CSV는 pressure_firmware_units 컬럼을 사용하므로 이 분석 형식과 다릅니다. 이름만 pressure로 바꾸지 말고 압력 단위와 보정 상태를 확인한 뒤 명시적으로 변환해야 합니다.

# 6 SD 바이너리 파일 변환

## 6 1 원본 파일 준비

기준 펌웨어는 DATA0000.BIN처럼 번호가 붙은 파일에 기록합니다. 파일을 256MiB로 미리 할당하며 실제 기록은 512바이트 섹터 단위입니다. 전체 파일 크기가 실제 시험 데이터 길이라는 뜻은 아닙니다.

시험 정지와 SD 기록 종료를 확인한 후 파일을 PC에 복사합니다. 원본 SD 파일은 보관하고 복사본에서 변환하세요. 아래 예시는 프로젝트 내 artifacts 폴더를 사용합니다.

Set-Location "C:\odyssey\test"

New-Item -ItemType Directory -Force .\artifacts\sd_logs

DATA0000.BIN을 artifacts\sd_logs에 복사한 후 다음 명령을 실행합니다. 긴 명령은 두 줄의 PowerShell 명령으로 구성했습니다.

$logArgs = @(".\artifacts\sd_logs\DATA0000.BIN", ".\artifacts\sd_logs\extracted.csv")

.\.venv\Scripts\python.exe -m tms_pc.communication.firmware_log @logArgs

성공하면 Exported N records가 출력되고 extracted.csv가 만들어집니다. 같은 출력 파일이 이미 있으면 덮어쓰지 않고 오류가 발생하므로 새 이름을 사용하세요.

## 6 2 변환 시 검사하는 항목

각 섹터의 AB/00 00 헤더와 byte-sum checksum, 기록 counter 증가, Runtime 역행 여부를 검사합니다. 첫 전체 0 섹터에서 미기록 tail로 판단해 종료합니다. 부분 섹터, 손상된 header/checksum, 역행 counter/runtime은 위치와 함께 오류 처리합니다.

변환 오류가 발생하면 출력 CSV가 일부 행만 포함한 상태로 남을 수 있습니다. 성공 메시지가 없는 출력은 완전한 결과로 사용하지 말고 원본과 오류 위치를 확인한 뒤 새 이름으로 다시 변환하세요.

## 6 3 출력 컬럼 읽기

| 컬럼 그룹 | 내용 |
| --- | --- |
| sector / record_counter | 원본 섹터 위치와 SD 기록 순번 |
| missing_counter_count | SD 기록 counter에서 확인한 간격 |
| runtime / sample_counter | 시간과 메인 루프 counter로 기록 누락 확인 |
| raw 계측 컬럼 | 로드셀·압력·전류·모터 전압·배터리 RAW |
| valid / calibrated / fault | ADC 취득, 보정 상태와 Fault mask |
| thruster_age_ms / thruster_payload_hex | 추력기 보고 경과 시간과 72바이트 원본 |

SD 기록 counter는 성공한 기록마다 증가합니다. 저장을 건너뛴 메인 루프는 기록 counter gap만으로 발견할 수 없으므로 sample_counter와 Runtime을 함께 확인하세요.

pressure_firmware_units는 펌웨어 압력값의 원래 단위를 유지합니다. 이 CSV는 원본 점검용이며 canonical 분석 입력으로 자동 변환되지 않습니다. RAW count를 물리량으로 단순 이름 변경해서 사용하지 마세요.

# 7 문제 해결

## 7 1 프로그램과 연결 문제

| 증상 | 확인 및 처리 |
| --- | --- |
| python을 찾지 못함 | Python 설치와 PATH를 확인합니다. py 런처가 있으면 py -3 --version으로 확인하고 가상 환경을 생성합니다. |
| No module named tms_pc 또는 PySide6 | 프로젝트 루트에서 가상 환경의 python.exe로 requirements.txt를 다시 설치합니다. |
| GUI가 바로 닫힘 | pythonw 대신 콘솔의 python.exe로 실행하고 오류 메시지 및 logs\tms_pc.log를 확인합니다. |
| COM 포트가 없음 | USB 데이터 케이블과 장치 관리자 인식을 확인한 뒤 Refresh COM을 누릅니다. |
| COM 포트 열기 실패 | 다른 터미널·GUI가 같은 포트를 사용 중인지 확인하고 올바른 COM 번호를 선택합니다. |
| Enable 또는 Start가 비활성화 | 모드, 응답 대기, Fault와 상태를 확인합니다. 실제 Start는 Enable Feedback과 Thruster age 500ms 이내가 필요합니다. |
| Apply가 비활성화 | 실제 장비에서는 의도된 제한입니다. 계수 echo/ACK가 없어 적용 완료를 검증할 수 없습니다. |
| 센서가 N/A | valid/calibrated를 확인합니다. 미보정 채널과 실패한 ADC 값은 물리량으로 표시하지 않습니다. |
| STATUS TIMEOUT 또는 CONNECTION LOST | 장비 정지를 확인하고 USB·펌웨어 동작을 점검한 후 재연결합니다. 이전 시험을 자동 재시작하지 않습니다. |

## 7 2 펌웨어 Fault mask

Fault는 여러 비트가 동시에 설정될 수 있습니다. 화면의 16진수 mask와 이름을 함께 기록하세요. 원인을 해결하기 전에는 Start나 추력 명령을 반복하지 않습니다.

0x01 INIT  초기화 오류     0x02 ADC  계측 오류

0x04 SD  SD 준비 또는 기록 오류     0x08 PC_TIMEOUT  PC 통신 timeout

0x10 THRUSTER  추력기 오류 또는 timeout

0x20 DEADLINE  메인 루프 deadline 초과     0x40 RX  수신 overflow

CSV FATAL이면 검증 표의 행 번호와 컬럼부터 수정합니다. BIN 오류는 원본 파일과 reported sector를 보관해 확인하며 손상 구간을 조용히 무시하고 정상 데이터로 처리하지 않습니다.

# 8 검증 명령과 참고 자료

## 8 1 실행 전 점검

프로젝트 루트에서 실행했는지, 올바른 가상 환경인지, 해당 버전의 펌웨어인지 확인합니다. 실제 시험에서는 COM 포트, Fault, 보정 상태, 최신 추력기 보고와 SD 준비 여부를 확인한 뒤 진행합니다.

GUI 메뉴 이동과 TMS 모드 전환은 다릅니다. 명령마다 상태 Feedback을 기다리고, 종료 시 정지 상태를 확인합니다. 분석 전에는 입력 단위와 제외된 행을 확인하고 원본 파일을 보관합니다.

## 8 2 테스트와 자동 종료 실행

.\.venv\Scripts\python.exe -m pytest -q

기존 pytest 임시 폴더의 권한 오류가 있다면 아직 존재하지 않는 작업 폴더를 basetemp로 지정하고 cache 플러그인을 끌 수 있습니다. pytest는 basetemp 경로를 정리하므로 보관 파일이 있는 폴더를 지정하지 마세요.

.\.venv\Scripts\python.exe -m pytest -q -p no:cacheprovider --basetemp artifacts\pytest-guide-new

GUI 시작과 자동 종료만 점검하려면 다음 명령을 사용합니다.

.\.venv\Scripts\python.exe -m tms_pc.main --mock --smoke-seconds 3

2026년 10월 4일 기록에서는 50개 테스트가 통과했습니다. 명령 bytes, checksum 복구, NaN/flag, Heartbeat, STATUS timeout, SD 변환 및 기존 Mock 동작을 포함합니다. 자동 테스트는 실제 장비 정지와 물리적 안전을 검증한 결과가 아닙니다.

## 8 3 로그와 설정

Get-Content .\logs\tms_pc.log -Tail 80

로그는 실행한 작업 디렉터리에 생성됩니다. 설치·연결 문제를 전달할 때는 실행 명령, 오류 메시지, COM 번호, 펌웨어 버전과 관련 로그를 함께 정리하세요.

설정은 src\tms_pc\config\settings.py에 있습니다. hardware_heartbeat_s 기본 0.1초, hardware_status_timeout_s 기본 0.3초입니다. 연결 시 두 값 모두 0보다 크고 0.5초 미만이어야 합니다. 펌웨어 timeout을 확인하지 않고 임의로 늘리지 마세요.

## 8 4 파일과 버전 기준

프로젝트 개요  README.md

통신 규격  docs\PROTOCOL.md

데이터 형식  docs\DATA_FORMAT.md

안전 및 상태  docs\SAFETY.md와 docs\STATE_MACHINE.md

검증 이력과 제한  docs\TODO.md

PC 저장소  https://github.com/onelkhjh/EDF_odyssey

펌웨어 저장소  https://github.com/JseoPark/11_Rocket-Avionics-System

기준 폴더  Rocket Avionics System - Thrust Measurement Board

기준 커밋  bd60824d97615e68efa217bd90a9705edf5408e5

이 가이드는 현재 로컬 구현을 기준으로 합니다. 다른 PC를 사용할 때는 펌웨어 어댑터가 포함된 동일한 소스 버전을 배포하세요.